# Электрические тепловые завесы Тепломаш

Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от проема (при необходимости – с обеих сторон). Для производства завес использованы комплектующие элементы мировых производителей. Все завесы имеют защиту от перегрева и задержку отключения вентилятора для снятия остаточного тепла с ТЭНов после отключения завесы.

Управление завесами осуществляется с выносного пульта, входящего в комплект поставки. Предусмотрено раздельное включение с пульта вентилятора и воздухонагревателя, что позволяет использовать завесы в летнее время для защиты от жары, пыли, насекомых, дыма, запахов.
Пульт управления позволяет поддерживать заданную температуру воздуха вблизи проема путем изменения производительности и тепловой мощности завесы.

| ## Серия 100E Завесы серии 100E используются для защиты окон и проемов от 1 до 2,2 м в торговых помещениях. С одного пульта без специальных изменений можно управлять шестью однотипными завесами. Управление завесой КЭВ-3П111E осуществляется трехклавишным переключателем на корпусе завесы: общее включение и два режима мощности.. |
| --- |
| Модель | Мощность ступеней, кВт | Высота установки, м | Размеры (ШxГxВ), мм | Расх. возд., куб.м/ч | Напр.,В | Вес,кг | Установка | Цена, руб. |
| КЭВ-2 П 112Е | 2 | до 2,2 | 770х125х165 | 250 | 220 | 6 | гориз/верт | 3800 |
| КЭВ2,5 П 121Е | 2,5 | до 2,2 | 770х125х165 | 250 | 220 | 6 | гориз/верт | 4100 |
| КЭВ-3 П 111Е | 1,5 / 3 | до 2,2 | 770х190х200 | 500 | 220 | 10 | гориз/верт | 5450 |
| КЭВ-4 П 121Е | 4,2 | до 2,2 | 770х190х200 | 570 | 220 / 380 | 11,5 | гориз/верт | 7300 |
| КЭВ-5 П 121Е | 5,1 | до 2,2 | 770х190х200 | 570 | 220 / 380 | 12 | гориз/верт | 8100 |
| ## Серия 200E Завесы серии 200E предназначены для защиты проемов от 1,5 до 2,5 м в офисных и торговых помещениях. Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от проема (при необходимости – с обеих сторон). С одного пульта можно управлять максимально шестью одинаковыми завесами КЭВ-П201E (221E), или двумя завесами КЭВ-П202E(222E). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель | Мощность ступеней, кВт | Высота установки, м | Размеры (ШxГxВ), мм | Расх. возд., куб.м/ч | Напр.,В | Вес,кг | Установка | Цена, руб. |
| КЭВ - 6 П201 (221) Е | 3/6 (4/6) | до 2,5 | 1000х240х210 | 950 | 220 (380) | 17 | гориз/верт | 10550 |
| КЭВ - 6 П202 (222) Е | 3/6 (4/6) | до 2,5 | 1500х240х210 | 1350 | 220 (380) | 25 | гориз/верт | 15000 |
| КЭВ - 9 П201Е | 4,5/9 | до 2,5 | 1000х240х210 | 950 | 380 | 17 | гориз/верт | 11800 |
| КЭВ-9П 202Е | 4,5/9 | до 2,5 | 1500х240х210 | 1350 | 380 | 25 | гориз/верт | 15600 |
| КЭВ-12П 202Е | 6/12 | до 2,5 | 1500х240х210 | 1350 | 380 | 25 | гориз/верт | 15600 |
| ## Серия 300E Завесы серии 300E предназначены для защиты проемов от 2,5 до 3,5 м в офисных, торговых и складских помещениях, а также в зданиях культурно-бытового назначения. С одного пульта без специальных изменений можно управлять максимально двумя одинаковыми завесами КЭВ-П304Е, или двумя одинаковыми завесами КЭВ-П301Е, или четырьмя однотипными завесами КЭВ-П303Е(323Е). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель | Мощность ступеней, кВт | Высота установки, м | Размеры (ШxГxВ), мм | Расх. возд., куб.м/ч | Напр.,В | Вес,кг | Установка | Цена, руб. |
| КЭВ - 6 П303 (323)Е | 3/6 | до 3,5 | 1017х270х310 | 1350 | 220 (380) | 23,5 | гориз/верт | 14300 |
| КЭВ - 9 П301Е | 4,5/9 | до 3,5 | 1500х270х310 | 1900 | 380 | 33 | гориз/верт | 16600 |
| КЭВ - 9 П303Е | 4,5/9 | до 3,5 | 1017х270х310 | 1350 | 380 | 23,5 | гориз/верт | 14900 |
| КЭВ -12 П301Е | 6/12 | до 3,5 | 1500х270х311 | 1900 | 380 | 33 | гориз/верт | 19400 |
| КЭВ -12 П303Е | 6/12 | до3,5 | 1017х270х310 | 1450 | 380 | 25,5 | гориз/верт | 15500 |
| КЭВ -12 П304Е | 6/12 | до 3,5 | 1962х270х310 | 2700 | 380 | 44,5 | гориз/верт | 24550 |
| КЭВ -15 П301Е | 7,5/15 | до 3,5 | 1500х270х310 | 1900 | 380 | 33 | гориз/верт | 21500 |
| КЭВ -18 П304Е | 9/18 | до 3,5 | 1962х270х310 | 2700 | 380 | 44,5 | гориз/верт | 25900 |
| КЭВ -24 П304Е | 12/24 | до 3,5 | 1962х270х310 | 2900 | 380 | 48 | гориз/верт | 28200 |
| ## Серия 300Е, потолочный тип Потолочные завесы серии 300Е предназначены для защиты проемов до 3,5 м в помещениях с подвесным потолком. С одного пульта без специальных изменений можно управлять максимально четырьмя одинаковыми завесами КЭВ-П305Е, КЭВ-П315Е или двумя одинаковыми завесами КЭВ-П306Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель | Мощность ступеней, кВт | Высота установки, м | Размеры (ШxГxВ), мм | Расх. возд., куб.м/ч | Напр.,В | Вес,кг | Установка | Цена, руб. |
| КЭВ - 6 П305 (315)Е | 3/6 | до 3,5 | 1025х420х320 | 1350 | 220 (380) | 35 | - | 15400 |
| КЭВ - 9 П305Е | 4,5/9 | до 3,5 | 1025х420х320 | 1350 | 380 | 35 | - | 16300 |
| КЭВ -12 П306Е | 6/12 | до 3,5 | 1970х420х320 | 2700 | 380 | 68 | - | 25800 |
| КЭВ -18 П306Е | 9/18 | до 3,5 | 1970х420х320 | 2700 | 380 | 68 | - | 26600 |
| ## Серия 600Е, эллипс Завесы серии 600Е предназначены для защиты проемов от 2,5 до 3,5 м. Воздушные завесы серии 600Е выпускаются по заказу, в виде стоящих на полу цилиндрических колонн или подвешенных к потолку эллиптических тел с подсветкой. - Завесы КЭВ-П601Е и КЭВ-П603Е крепятся к потолку с помощью пустотелых цилиндрических штанг, входящих в комплект поставки. - Завесы КЭВ-П604Е крепятся к полу через отверстия установочной плиты за анкерные болты, предварительно вмонтированные в пол.. |
| Модель | Мощность ступеней, кВт | Высота установки, м | Размеры (ШxГxВ), мм | Расх. возд., куб.м/ч | Напр.,В | Вес,кг | Установка | Цена, руб. |
| КЭВ -12 П 601Е | 6/12 | до 3,5 | 1100х685х370 | 2300 | 380 | 54 | гориз/верт | 30800 |
| КЭВ -18 П 601Е | 9/18 | до 3,5 | 1100х685х370 | 2300 | 380 | 54 | гориз/верт | 31800 |
| КЭВ -24 П 601Е | 12/24 | до 3,5 | 1100х685х370 | 2900 | 380 | 57,5 | гориз/верт | 32800 |
| КЭВ -24 П 603Е | 12/24 | до 3,5 | 2050х685х370 | 4600 | 380 | 116 | гориз/верт | 44200 |
| КЭВ -36 П 603Е | 18/36 | до 3,5 | 2050х685х370 | 4600 | 380 | 116 | гориз/верт | 45500 |
| КЭВ -48 П 603Е | 24/48 | до 3,5 | 2050х685х370 | 5800 | 380 | 116 | гориз/верт | 49800 |
| КЭВ -12 П 604Е | 6/12 | до 3,5 | 1970х685х370 | 2300 | 380 | 66 | верт. | 37100 |
| КЭВ -18 П 604Е | 9/18 | до 3,5 | 1970х685х370 | 2300 | 380 | 66 | верт. | 38500 |
| КЭВ -24 П 604Е | 9/24 | до 3,5 | 1970х685х370 | 2900 | 380 | 74 | верт. | 40000 |